Curitiba, 01 de Junho de 2.006

DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL

At.: Sr. Sidnei Nardeli

Fone: (0xx41) 3321-3000

E-mail: Sidnei@diplomata.ind.br

REF: Proposta para Prestação de Serviços

Prezados Senhores:

Temos a satisfação de apresentar a nossa proposta para a avaliação patrimonial dos imóveis abaixo relacionados pertencentes à DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL na Unidade de Araucária no  Estado de Santa Catarina.

Serão objetos da avaliação os terrenos, as edificações  e máquinas e equipamentos pertencentes ao ativo imobilizado da empresa , localizados em Guarujá do Sul no Município de Santa Catarina.

Para a elaboração do Laudo de Avaliação, serão executados os seguintes serviços básicos:

TERRENOS

Com base nas escrituras e matrículas, que nos devem ser fornecidas antecipadamente , é realizado o levantamento e caracterização da área, com vistoria do imóvel avaliando e dos imóveis de referência.

Será utilizado o Método Comparativo, onde o imóvel avaliando tem o seu valor calculado por comparação com outros que se lhe assemelham em tudo em que for possível, e se situam na mesma zona urbana, ou nas suas redondezas

O valor dos terrenos é determinado através de uma ampla pesquisa de valores negociados e ofertados em regiões com características semelhantes e/ou nas imediações dos imóveis avaliados.

A pesquisa é composta pela  análise de ofertas e negócios efetuados, além de consulta à empresas  idôneas, ligadas ao mercado imobiliário local, e em negócios e ofertas publicadas em jornais locais.

Após a coleta de preços será realizada a homogeneização de valores, tratamento estatístico das amostras e determinação dos valor final de avaliação, elaborado por Engenheiro Civil

A avaliação é efetuada utilizando-se o critério de que, terrenos, benfeitorias, instalações e construções são uma unidade íntegra e vendável, levando-se em consideração o tipo e função dos mesmos.

EDIFICAÇÕES

O levantamento físico será realizado com base nas plantas de construção que nos deverão ser fornecidas no início do trabalho.

Os valores de reposição são estabelecidos através de cálculos de custo atual médio de aquisição de materiais de construção e afins, resultantes de pesquisa efetuada no mercado fornecedor, analisados em função dos componentes de cada construção, acrescidos dos custos de mão-de-obra, projetos, cálculos e taxas, impostos e despesas diretas e indiretas, da região avaliada.

Serão utilizadas tabelas de valores unitários de construções determinadas e aferidas mensalmente por nossa equipe técnica, junto às construtoras e sindicatos da categoria.

Estes valores incluem todos os custos inerentes à obra, inclusive fundações, urbanização, remuneração de construtor e incorporador, etc..

As demais construções tais como bases, e outras estruturas não padronizadas são calculadas através de composição de custos, utilizando dados fornecidos pela solicitante e levantados por nossa equipe técnica.

Levantadas as características das obras civis, são elaborados orçamentos de construções novas, aplicando-se as depreciações físicas, conforme tabela de ROSS-HEIDECKE, através do fator "K".

Os métodos a serem adotados para a avaliação serão o do Custo de Reposição/Reprodução e o Comparativo de Dados do Mercado, de acordo com a NBR-14.653 (Avaliação de Imóveis Urbanos) da ABNT - Associação Brasileira de  Normas Técnicas.

Para a avaliação das edificaçõeas existentes, será aplicado o Método do Custo de Reprodução. O método consiste na manipulação de orçamento de uma réplica, a preços correntes de mercado, usando os mesmos materiais, padrões de construção, projeto arquitetônico, e qualidade de mão-de-obra do imóvel avaliando. Leva-se em consideração ainda, a intervenção de fatores de depreciação ou valorização, para que se tornem comparáveis ao avaliando.

Após levantamento “in loco” do imóvel avaliando, identificando e caracterizando suas dimensões, aspectos construtivos como tipo de fechamento lateral, tipo de piso, tipo de cobertura, tipo de estrutura, tipo de esquadrias, portas, iluminação, acabamento, etc., melhoramentos, estado de conservação e idade cronológica ou aparente, procedeu-se à realização dos orçamentos considerando edificações novas.

De acordo com o estado do imóvel, baseado em sua idade útil, da idade cronológica e/ou aparente e do valor residual, calculou-se o fator depreciativo que, multiplicado pela área total e pelo preço unitário da construção nova, forneceu os valores finais de avaliação.

A escolha da função que define o coeficiente de depreciação será feita através da seguinte fórmula:

FÓRMULA DE ROSS-HEIDECKE

D = 1 – { ½ * [(t/n) + (t/n)2] * (1 - r) * C }

onde:

t: Idade cronológica (anos);

n: Vida útil (anos);

r: Valor residual (%);

C: Coeficiente de Heidecke (%).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Para a avaliação das máquinas e equipamentos pertencentes à empresa, foi utilizado o Método do Custo de Reprodução/Reposição e o Comparativo de Dados do Mercado de Usados.

Serão captados valores para a aplicação dos métodos de avaliação, através de preços fornecidos pelos fabricantes, seus revendedores e representantes.

O Método do Custo de Reprodução será baseado em pesquisa de preços de máquinas novas e equipamentos idênticos, similares ou comparáveis ao bem avaliando, incluindo-se, quando for o caso, os custos dos serviços de montagem e instalação dos mesmos, bem como das respectivas fundações que, em alguns casos muitos especiais, atingem valores bem significativos.

A depreciação será fundamentada na variação da provável curva de vida útil. Desta maneira, o valor de mercado do equipamento usado será determinado a partir do valor de equipamento novo, considerando-se a idade operacional e valor residual, indexados à uma curva ou função matemática, que tem por limite a vida útil do bem.

De posse das características e valores, compararam-se as máquinas e equipamentos, atribuindo-se a cada um deles os valores de depreciação pertinentes.

Nas planilhas de avaliação será utilizada a seguinte fórmula básica:

A = D.P.E.I

onde:

A = Valor de avaliação

D = Coeficiente de depreciação

P = Preço da máquina ou equipamento novo

E = Coeficiente de estado de conservação

I  = Fator de ampliação

A escolha da função que define o coeficiente de depreciação (D) foi feita de acordo com o tipo de equipamento avaliando,optando-se pelo seguinte Método:

Hélio R. R. Caíres:

W D = (1 - R) . --------------------------------- c . o (T . M) . t/n 1 + e

Este método permite calcular o coeficiente de depreciação (D), em função das condições de manutenção (M) e carga de trabalho (T).

H. CAIRES

TEMPO

VALOR

Fator de trabalho (FT)

| TIPO DE TRABALHO | FATOR |
| --- | --- |
| Nulo | 0 |
| Leve | 5 |
| Normal | 10 |
| Pesado | 15 |
| Extremo | 20 |

Fator de Manutenção (FM)

| TIPO DE MANUTENÇÃO | FATOR |
| --- | --- |
| Inexistente | 0 |
| Sofrível | 5 |
| Normal | 10 |
| Rigorosa | 15 |
| Perfeita | 20 |

Idade Operacional (t):

As idades operacionais serão determinadas por setores de produção, em função da carga de trabalho. Para as máquinas com idades operacionais mais avançadas, face ao fato de terem sofrido reformas, e encontrarem-se em bom estado de conservação, adotou-se o conceito de “idade aparente”.

O cálculo da idade operacional será dado pela seguinte expressão:

J x d x Ic Io = .................... 8.760

onde:

Io = idade operacional (anos)

J  = carga diária (h/dia)

d  = jornada de trabalho anual (dias/ano)

Ic = idade cronológica (anos)

8.760 = 365 dias/ano x 24 horas/dia

Vida Útil (n)

Segundo conceitos primários de projeto mecânico, toda máquina é formada pela composição de elementos cujo conjunto, ao iniciar sua vida operacional, obedece a uma lei de decrescimento de sua capacidade de trabalho, a qual é genericamente representada por 3 ciclos:

Amaciamento: ciclo de ajuste com perda de material, após o que tende a existir uma melhora no funcionamento do conjunto.

Operação: ciclo em que a máquina está na sua capacidade normal de produção, e a perda de material em desgaste é lenta e desprezível; no entanto, no decorrer de determinado tempo denominado “Vida Útil Operacional”, o conjunto vai perdendo sua capacidade operacional até o ponto em que deverá sofrer um recondicionamento parcial ou total antes de um colapso irreversível.

Colapso: neste ciclo, a retirada do material ocorrida na fase de operação culmina no colapso, tornando a máquina irrecuperável, restando somente o que se denomina “Estado ou Valor Residual”.

CAPACIDADE OPERACIONAL

VIDA ÚTIL

I

II

III

A vida útil será determinada em função do tipo de equipamento e do ramo industrial em questão, mediante a utilização de tabelas de engenharia.

Valor Residual (R)

O valor residual decorre da Vida Útil Operacional do bem, correspondendo ao que sobra da máquina após o encerramento de sua vida útil operacional, dado em percentuais que, via de regra, situam-se na faixa de 5 a 20% do valor de equipamento novo. Esta variação segue os seguintes princípios:

Máquinas que trabalham produzindo peças com tolerâncias pequenas e baixas possibilidades de recondicionamento podem ter valor residual alto, caso possam ser reaproveitadas em outras linhas.

Máquinas que não permitem recondicionamentos, mas preservam componentes ao reaproveitamento têm valor residual relativo com o valor dos mesmos e o saldo em sucata.

Máquinas que não permitem recondicionamento e reaproveitamento de peças têm valor residual equivalente em sucata.

Como valor residual foi considerado o percentual de 10%.

Fator de Ampliação (I)

No fator de ampliação foram consideradas as incidências de taxas como seguros e custos de transporte até o local da empresa, inclusive a mão-de-obra utilizada na instalação das máquinas e equipamentos.

Estado Físico (E)

Ao se utilizar o critério da curva de vida útil, é possível ocorrer a situação em que duas máquinas idênticas, com mesma curva de vida útil e mesmas idades operacionais, deverão ter pela função matemática fatores de depreciação iguais; no entanto, verifica-se entre elas diferenças sensíveis de estado de conservação, rendimento, etc.

Nestas condições, faz-se necessária a utilização de um fator “E” de desempate, sempre  1, denominado erosivo.

Os coeficientes de estado físico são definidos como fatores depreciativos que levam em consideração as condições de uso, conservação, material constitutivo e obsolescência da máquina ou equipamento avaliando. A sua determinação baseia-se na vistoria do avaliador, observando-se os pontos anteriormente citados.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO

Estimamos o prazo de aproximadamente 60 (Sessenta) dias para a elaboração do trabalho, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O trabalho proposto importa em R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais reais), sendo 50% na assinatura da Ordem de Serviço e o restante na entrega do Trabalho.

Aceitando a nossa Proposta solicitamos a gentileza de assiná-la e repassá-la  à nossa empresa via fax e proceder  o pagamento da 1ª parcela na seguinte conta:

CEAP - Consult., Engª de Avaliações e Projetos Ltda

BANCO DO BRASIL

Agência: 3007-4

Conta Corrente: 6655-9

CGC: 81.405.367/0001-97

Será de responsabilidade de V. Sas.:

O fornecimento das informações necessárias à elaboração do trabalho, cedendo os documentos solicitados e indicando as pessoas portadoras destas informações.

Será de responsabilidade da CEAP:

O fornecimento da via original do Laudo de Avaliação em formato A-4, impressa e encadernada.

Serão anexados ao Laudo os orçamentos das edificações, máquinas, equipamentos, veículos e móveis e utensílios novos idênticos ou similares, fotografias, plantas, etc.

Na expectativa de um breve pronunciamento de V.Sas., agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Para obter maiores informações a respeito da nossa Empresa, como curriculum dos sócios, principais clientes, etc., convidamo-os a visitar o nosso site no seguinte endereço: http://www.ceapengenharia.com.br/ Na expectativa de um breve pronunciamento de V. Sas., agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Aceitando a nossa Proposta solicitamos a gentileza de assiná-la e repassá-la  à nossa empresa via fax e proceder o pagamento da 1ª parcela na seguinte conta:

CEAP - Consultoria, Engª de Avaliações e Projetos Ltda

BANCO DO BRASIL

Agência: 3007-4

Conta Corrente: 6655-9

CGC: 81.405.367/0001-97

Atenciosamente,

PERITO OFICIAL

CREA 8.643 D/PR

MEMBRO DO INAPAR E IBAPE

CEAP-CONSULTORIA,ENG ª DE AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA