MPD’de Geçen Temel Kavramlar

MPD (Maintenance Planning Document), operatörlerin bakım programlarını oluşturmaları ve planlamaları için gerekli olan ana dökümandır. Bu döküman üretici firmanın (uçak) planlı bakımlar için sağladığı bilgileri ve önerileri içerir.

APU Change (AC)

Uçakta bulunan APU’nun herhangi bir amaçla sökülmesinden doğan bakım imkanını belirtmek için kullanılır. Yeni bir APU’nun takılması veya eski APU’nun kullanılması durumlarında aynı terim geçerlidir.

APU Cycle(s) (CY)

APU’nun çalıştırılma sayısı.

APU Hour(s)

Çalıştırma ve durdurma arasında geçen süre.

Calender Times (MO, YE)

1 ay: birbirini takip eden 30 gün

1 yıl: birbirini takip eden 12 ay

Bir uçak için bakım programının başlaması, ilk operatöre teslim edildiği andan itibarendir. Aksi durumlar bakım dökümanlarında belirtilir.

Detailed Visual Inspection (DVI)

Sadece gözle yapılan detaylı kontroldür. Uçak üzerinde hanhangi bir bölgede veya parçada muhtemel hasar veya düzensizlik aranır. Ayna, büyüteç gibi ekipmanlar kullanılır. Genellikle kontrol edilecek bölgenin öceden temizliğinin yapılması gereklidir.

Discard (DS)

Herhangi bir parçanın kullanım süresi sonunda servis dışı bırakılması işlemidir.

Engine Change (EC)

Motorların herhangi bir amaçla sökülmesi ile yapılacak bakımları belirtmek için kullanılır.

Engine Cycle(s) (CY)

Motorun çalıştırılılıp take-off gücüne çıkarılması ve durması ile tanımlanan periyotların sayısıdır.

Flight Cycle(s) (FC)

Take-off ve landing arasındaki safhaların sayısıdır.

Flight Hour(s) (FH)

‘Wheels-off’ ve ‘wheels-on’ safhalar arası geçen süre toplamıdır.

Functional Test (FUC)

Sistemlerin bir veya birden fazla fonksiyonunun doğru çalışıp çalışmadığının kontrolüdür. (Quantitative)

General Visual Inspection (GIV)

Uçağın iç veya dış bölgelerindeki yapıların, sistemlerin veya komponentlerin herhangi bir hasar, arıza veya düzensizlik açısından kontrol edilmesidir. Bu tip kontrollerde panel ve kapakların sökülmesi gerekebilir. Ulaşım için de bazı sehpaha ve merdivenlere ihtiyaç duyulabilir.

# Interval

İlgili bakım işleminin iki başarılı uygulaması arasında geçen periyottur. Harf kodu, cycle, hour ve/veya calendar time şeklinde ifade edilir.

# Landing

Uçağın piste inip tamamen durması veya sadece ‘touch and go’ yapmasıdır.

Lubrication and Servicing (LUB)

Herhangi bir parçanın veya sistemin dizayn aşamasında belirtilen operasyon şartlarını sağlayabilmesi için her şekilde yağlanması (gres tabancası, spray veya elle) ve servis yapılmasıdır. (hidrolik ikmali gibi..)

# Maintenance Task

Bir sistemi veya yapıyı (bölge, komponent, sistem, altsistem vs.) servise hazır halde tutabilmek için yapılan kontroller, saptamalar ve çözüm işlemlerinin tamamıdır.

Maintenance Significant Item (MSI)

Sistemlerle ilgili arıza durumunda aşağıdaki problemleri doğuracak, üreticinin belirlediği konular.

- Yerde veya havada emniyeti etkileyecek

- Operasyon sırasında farkedilmeme ihtimali olan

- Operasyonda olumsuz ekonomik etkisi olabilecek

- Operasyon dışı olumsuz ekonomik etkisi olabilecek

# NDT-Inspection

Tahribatsız muayene yöntemlerinin geneline verilen addır.

Operational Test (OPC)

Bir sistemin amacına uygun çalışıp çalışmadığının kontrolüdür. (Qualitative) Bu bir ‘muhtemel arızayı bulma’ işlemidir ve sayısal toleranslar içermez.

Restoration (RES)

Uçak üzerinde veya atelyede, bir sistem veya yapıyı önceden belirli standarda getirmek için uygulanan düzeltici işlemdir. Temizlikten, parça değişimine ve genel revizyona kadar içeriği değişebilir.

# Sampling Inspection Program

Bir uçak filosundan en yaşlı ve en çok uçmuş uçakların seçilerek, korozyon ve yorulma bakımından incelendiği örneklemeli bakım programıdır.

Structural Significant Item (SSI)

Uçağın emniyeti ile doğrudan ilgili (uçuş, yer, basınç veya kontrol yükleri taşıyan) yapısal bölgelerle ilgili konulardır.

Threshold (TH)

Herhangi bir bakım işleminin ilk uygulama zamanıdır. Harf kodu, cycle, hour ve/veya calendar time şeklinde ifade edilir.

# Touch and GO

Uçağın inişi esnasında, pistle temas edip tamamen durmadığı ve uçuşuna devam ettiği uçuş fazıdır.

Visual Check (VC)

Bir sistem veya yapının işlevini yerine getirip getirmediğinin gözle kontrolüdür. Bu bir arıza aramı işlemidir ve sayısal toleranslar içermez.