WYKRYJ TO SAM!

...czyli jak domowym sposobem wykryć usterkę w układzie wtryskowym.

Okazuje się, ze przy pomocy jednego drucika i w miarę sprawnych oczu można w prosty sposób rozpoznać rodzaj usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym.
          Wszystkie benzynowe silniki Astry wyposażone są w elektronicznie sterowany wtrysk paliwa. Mikroprocesor w urządzeniu sterującym rozpoznaje usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym, takie jak uszkodzony czujnik, luźny wtyk, zerwane połączenie, lub zwarcie do masy. Kod usterki jest natychmiast zapamiętany w pamięci urządzenia sterującego. W tym samym czasie zapala się lampka kontrolna (żółta z rysunkiem silnika) w zestawie wskaźników. Jeżeli usterka pojawiła się tylko jednorazowo, to lampka kontrolna nie zapala się po ponownym włączeniu zapłonu, jednak jej kod pozostaje w pamięci. Usunięcie kodu usterki z pamięci następuje po 20 kolejnych prawidłowych uruchomieniach silnika, podczas których dana usterka nie wystąpiła, a także, gdy akumulator pozostawał odłączony przez dłużej niż 10 sek.
          Odczytanie kodu usterki jest sprawą bardzo prostą. Przede wszystkim należy wyłączyć silnik. Nie wolno jednak odłączać akumulatora, ponieważ brak napięcia przez ponad 10 sekund spowoduje wykasowanie pamięci z kodami usterek. Następnie należy zewrzeć odpowiednie styki w złączu diagnostycznym (ALDL - ang. Assembly Line Diagnostic Link). W przypadku Astry i Astry Classic złącze to znajduje się w kabinie, z lewej strony w skrzynce z bezpiecznikami, natomiast w Astrze II gniazdo jest zlokalizowane między dźwigniami: zmiany biegów i hamulca ręcznego (dostęp po podważeniu osłony od strony dźwigni zmiany biegów)
          W zależności od modelu, roku produkcji i typu silnika mogą występować różne wersje tego złącza: 10-pinowe i 16-pinowe. Rozkład wyprowadzeń wraz z oznaczeniami znajduje się na ilustracjach poniżej.

| Złącze diagnostyczne 10-pinowe | Złącze diagnostyczne 16-pinowe |
| --- | --- |

W celu rozpoczęcia procedury wywoływania kodów usterek należy zewrzeć piny oznaczone na rysunku kolorem czerownym. W zależności od złącza są to piny: A i B w gnieździe 10-pinowym oraz 5 i 6 w gnieździe 16-pinowym. 
Uwaga! Nie wolno zwierać ze sobą innych styków, ponieważ grozi to uszkodzeniem jednostki sterującej.
          Następnie należy włączyć zapłon (ale nie uruchamiać silnika). Kod usterki przekazywany jest przez błyski wcześniej wspomnianej lampki kontrolnej. Kod jest dwucyfrowy, ale jest powtarzany trzykrotnie na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył go odczytać. 
          Jeden krótki błysk oznacza cyfrę 1, dwa krótkie błyski w odstępie około 0,5 sekundy - cyfre 2, trzy krótkie błyski w odstępie około 0,5 sekund - cyfrę 3 itd. Między cyframi występuje 1 sekunda przerwy. Po obu cyfrach następują 3 sekundy przerwy i kod jest powtarzany. Potem znowu 3 sekundy i powtórka. Po następnych 3 sekundach pojawia się kolejny kod.
          W pierwszej kolejności zawsze wyświetlany jest kod 12 (jeden krótki błysk, sekunda przerwy, dwa krótkie błyski w odstępie pół sekundy - kod jest oczywiście powtarzany trzykrotnie w odstępach trzech sekund), informujący o rozpoczęciu procedury odczytu pamięci usterek. Jeśli jakieś usterki zostały zapamiętane to są wyświetlane w kolejności rosnącej. Jeśli jednak nie było żadnych usterek to wyświetlany jest ciągle kod 12.
          Po zakończeniu odczytu pamięci usterek należy wyłączyć zapłon i wyjąć drut z gniazda diagnostycznego.

Znaczenie kodów jest oczywiście zależne od rodzaju układu wtryskowego zastosowanego w danym silniku. Jaki układ jest w Twojej Astrze możesz sprawdzić w dziale Silniki.

Kod informujący o zbyt niskim napięciu na czujniku może świadczyć o zwarciu do masy, zaś o zbyt wysokim - o przerwie w przewodzie lub styku.

| Układ MULTEC firmy Delco-Remy |  |
| --- | --- |
| Kod | Znaczenie |
| 12 | Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek |
| 13 | Sonda lambda - brak sygnału |
| 14 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie |
| 15 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie |
| 16 | Czujnik spalania stukowego |
| 17 | Wtryskiwacz |
| 18 | System regulacji spalania stukowego |
| 19 | Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał |
| 21 | Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie |
| 22 | Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie |
| 24 | Czujnik przebytej drogi - brak impulsów |
| 25 | Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie |
| 29 | Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie |
| 32 | Przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie |
| 33 | Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie |
| 34 | Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie |
| 35 | Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków |
| 41 | Przewód EST-B (2/3) - zbyt wysokie napięcie |
| 42 | Przewód EST-A (1/4) - zbyt wysokie napięcie (w przypadku silników X16SZ/X16XEL) lub brak impulsów z układu zapłonowego (w przypadku pozostałych silników) |
| 43 | Układ recyrkulacji spalin |
| 44 | Sonda lambda - uboga mieszanka |
| 45 | Sonda lambda - bogata mieszanka |
| 47 | Zawór recyrkulacji spalin |
| 49 | Akumulator - zbyt wysokie napięcie |
| 51 | Uszkodzona pamięć urządzenia sterującego |
| 52 | Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt niskie napięcie |
| 53 | Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt wysokie napięcie |
| 61 | Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie |
| 62 | Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt wysokie napięcie |
| 63 | Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie |
| 64 | Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie |
| 69 | Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie |
| 71 | Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie |
| 75 | Kontrola momentu obrotowego - zbyt niskie napięcie |
| 76 | Kontrola momentu obrotowego - zbyt wysokie napięcie |
| 81 | Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie |
| 93 | Moduł sterujący QUAD |

Dla układów Motronic firmy Bosch część kodów jest wspólna, a część różna dla różnych wersji wtrysku.

| Kody wspólne dla układów MOTRONIC M1.5.2 i M2.5 |  |
| --- | --- |
| Kod | Znaczenie |
| 12 | Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek |
| 14 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie |
| 15 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie |
| 31 | Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) |
| 48 | Zbyt niskie napięcie zasilania |
| 49 | Zbyt wysokie napięcie zasilania |
| 52 | Stopień wyjściowy lapmki kontrolnej silnika - zbyt wysokie napięcie |
| 53 | Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt niskie napięcie |
| 54 | Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt wysokie napięcie |
| 55 | Uszkodzone urządzenie sterujące |
| 56 | Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie |
| 57 | Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie |
| 61 | Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt niskie napięcie |
| 62 | Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt wysokie napięcie |
| 73 | Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie |
| 74 | Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie |
| 75 | Przełącznik biegów - zbyt niskie napięcie |
| 81-84 | Wtryskiwacze 1-4 - zbyt niskie napięcie |
| 87 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt niskie napięcie |
| 88 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt wysokie napięcie |
| Kody tylko dla M1.5.2 |  |
| 19 | Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej |
| 21 | Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie |
| 22 | Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie |
| 25 | Wtryskiwacze - zbyt wysokie napięcie |
| 38 | Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji |
| 39 | Sonda lambda - zbyt wysokie napięcie regulacji |
| 69 | Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie |
| 71 | Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie |
| Kody tylko dla M2.5 |  |
| 13 | Sonda lambda - brak sygnału |
| 16 | Czujnik spalania stukowego - brak sygnału |
| 18 | Układ regulacji spalania stukowego - brak sygnału |
| 25-28 | Wtryskiwacze 1-4 - zbyt wysokie napięcie |
| 44 | Sonda lambda - uboga mieszanka |
| 45 | Sonda lambda - bogata mieszanka |
| 51 | Uszkodzona pamięć ROM urządzenia sterującego |
| 65 | Potencjometr biegu jałowego - zbyt niskie napięcie |
| 66 | Potencjometr biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie |
| 67 | Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik biegu jałowego |
| 72 | Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik pełnego obciążenia |
| 79 | Ogranicznik mocy ETC (ang. Electronic Traction Control) - zbyt wysokie napięcie |
| 93 | Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie |
| 94 | Czujnik Halla - zbyt wysokie napięcie |
| 97 | Sygnał urządzenia sterującego ETC - zbyt wysokie napięcie |

W układzie Motronic M2.8 występują zarówno kody z M1.5.2, jak i M2.5.

| Inne kody |  |
| --- | --- |
| Kod | Znaczenie |
| 10 | Kody błędów nie zaprogramowane |
| 113 | Sterowanie ciśnienia doładowania - zbyt wysokie ciśnienie doładowania |
| 114 | Bieg jałowy ciśnienia doładowania - powyżej wartości maximum |
| 115 | Pełne obciążenie turbosprężarki - poniżej wartości minimum |
| 116 | Ciśnienie doładowania - powyżej wartości maximum |
| 117 | Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania - zbyt niskie napięcie |
| 118 | Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania - zbyt wysokie napięcie |
| 119 | czujnik ciśnienia rury ssącej - zasięg/moc |
| 121 | sonda lambda 2 - mieszanka zbyt uboga |
| 122 | sonda lambda 2 - mieszanka zbyt bogata |
| 123 | przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 1 - zablokowany |
| 124 | przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zablokowany |
| 125 | czujnik ciśnienia rury ssącej - poniżej wartości minimum |
| 126 | czujnik ciśnienia rury ssącej - powyżej wartości maximum |
| 129 | recyrkulacja spalin - zbyt niskie napięcie |
| 131 | recyrkulacja spalin - zbyt wysokie napięcie |
| 132 | recyrkulacja spalin - błędny sygnał |
| 133 | recyrkulacja spalin 2 - zbyt wysokie napięcie |
| 133 | przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt niskie napięcie |
| 134 | recyrkulacja spalin 2 - zbyt niskie napięcie |
| 134 | przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt wysokie napięcie |
| 135 | zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie |
| 136 | urządzenie sterujące |
| 137 | obudowa urządzenia sterującego - zbyt wysoka temperatura |
| 138 | czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt niskie napięcie |
| 139 | czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt wysokie napięcie |
| 143 | immobilizer - brak/zły sygnał |
| 144 | immobilizer - brak sygnału |
| 145 | immobilizer - zły sygnał |